СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# НОВОПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

(Двадцать восьмой сессии четвёртого созыва)

| «17» мая 2013 г. | с.Новопокровка | # № 128 |
| --- | --- | --- |

Об внесении изменений в решение № 72 тринадцатой сессии четвёртого созыва от 16.12.2011г. «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новопокровского сельсовета на 2011-2025 годы»

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской  Федерации от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» , Совет депутатов Новопокровского сельсовета

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение №72 тринадцатой сессии четвёртого созыва от 16.12.2011г. «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новопокровского сельсовета на 2011-2025 годы»;

2. Данное решение опубликовать в новой редакции (приложение № 1);

3. Данное решение вступает в силу после его подписания и опубликования в местном печатном издании «Новопокровский вестник».

Глава Новопокровского сельсовета                                           И.И.Черкасова

Приложение № 1

Утверждена

решением сессии Совета депутатов

Новопокровского сельсовета

от   17.05.2013г.     №  128

# ПрограммА

# комплексного  развития  СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

# Новопокровского    СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2011- 2025  годы

с. Новопокровка

Содержание

Введение………………………………………………………………..4

- Паспорт…………………………………………………………………6

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего………...............................................................................9

  - Территория……………………………………………………........9

  - Климат……………………………………………………………..10

  - Население………………………………………………………….12

  - Жилищный фонд……………………………………………………………………....12

Краткий анализ существующего состояния………………………………………………………………...13

  - Система электроснабжения…………………………………………………….....13

  - Системы теплоснабжения………………………………………….……………...13

  - Системы водоснабжения……………………………………………………..........14

  - Системы сбора, вывоза твердых отходов………………………………………..…………………………16

  - Системы сбора, вывоза жидких отходов………………………………………………………………..…17

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения….....................................................................................17

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………………………………………....18

  - Прогноз динамики численности населения……………………………………………………………..…18

  - Прогноз объемов жилищного строительства………………………………………………………..…..19

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы…………………………………………………………………….20

  - Перспективы развития теплоснабжения………………………………………………………...21

  - Перспективы развития водоснабжения………………………………………………….………22

  - Перспективы развития водоотведения……………………………………………………….….23

  - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию………………………………………………………………….25

  - Перспективы развития газоснабжения………………………………………….……………….25

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…………………………………………………...…..27

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………..………………………..37

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения………………………………………………………..37

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения………………………………………………………….38

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов………………………………………………………………….39

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Новопокровского сельсовета……………………….………………………………………39

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения…………………………………………………………..40

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………...….40

6.1.Расчет критериев доступности………………………………………………….………...40

6.3. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы…………………………………………………………………...…41

6.3. Источники инвестиций мероприятий  программы …………………………………………………………………………….....44

7.Управление программой……………………………………………………….……………..46

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопокровского сельсовета на 2011-2025 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Новопокровского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Новопокровского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопокровского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Новопокровского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопокровского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопокровского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

# Паспорт

# Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

# Новопокровского СЕЛЬСОВЕТА  на 2011- 2025  годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельсовета на 2011-2025годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Новопокровского сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчики программы | администрация Новопокровского сельсовета; |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | МУП «Новопокровское» по ОУН МУП «Новомихайловское» по ОУН |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Новопокровское» по ОУН и МУП «Новомихайловское» по ОУН, в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - снижение уровня потерь воды; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Новопокровского сельсовета; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: - улучшение санитарного состояния территории Новопокровского сельсовета. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2011-2025 г.г. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 54680,0 тыс.руб.: |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
|  | 2011 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | 2012 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2015 | 0,0 | 200,0 | - 120,0 | 320,0 |
|  | 2016-2025 | 51780,0 | 1000,0 | - 0,0 | 52600,0 |
|  | На весь период | 53480,0 | 1200,0 | 120,0 | 54800,0 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области. |  |  |  |  |

# 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

С. Новопокровка – является административным центром МО Новопокровского сельсовета, оно удалено от г.Татарска на 4 км в северном направлении.

Администрация Новопокровского сельсовета граничит  с Северотатарским МО на востоке, с Казаткульским МО на юге и с г. Татарском на севере. Администрация Новопокровского сельсовета удалена от областного центра на расстоянии 500 км. Территория МО Новопокровского сельсовета представляет собой типичную для Западно-Сибирской низменности равнину,  но с сильно сглаженными гривными формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100— 125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными понижениями. Довольно много блюдцеобразных впадин, занятых болотами.

На территории МО Новопокровского сельсовета расположены населенные пункты: с. Новопокровка, д. Минино, д. Ивановка, ст. Кабаклы, пос. Трактовый.

2.2. Климат

Климат на территории поселения резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, сто в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних лесокультурных работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода – около +15. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из-за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более, чем на 100 см.

Относительная влажность воздуха также характеризуется неравномерностью. Средняя относительная влажность за вегетационный период составляет 56%, снижаясь в мае до 50%, а летом нередко и до 30%.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

В районе хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15ْ С. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа  часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15ْ С.  В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает нашей осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Татарского района могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

2.3. Население

По данным администрации Новопокровского сельсовета численность населения села Новопокровка составила на 01.01.2013 г. 701 человек, д.Минино- 101 человек, д.Ивановка- 113 человек, ст.Кабаклы- 75 человек, пос. Трактовый- 17 человек.. Итого по муниципальному образованию- 1007 человек.

В соответствии со статусом населённых пункта всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2013 г. из 1007 человек населения, проживающего на территории муниципального образования, 208 человек – это дети в возрасте до 15 лет включительно, 223 человека – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 576 человек.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста 20,7%;

- лица трудоспособного возраста 57,2%;

- лица старше трудоспособного возраста 22,1%.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда МО Новопокровского сельсовета составила на начало 2013 г. 11,7 тыс. кв. м. Обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,2 кв. м. на человека, что ниже среднего по Новопокровскому сельсовету значения аналогичного показателя (18,0 кв. м. на одного человека).

Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии (54,3 %), также высоко значение ветхого и аварийного жилья (15,3 %).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 23 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Объём убыли ветхого и аварийного жилого фонда определён состоянием жилого фонда и составит на первую очередь строительства 3,25 тыс. кв. м. общей площади.

## Краткий анализ существующего состояния:

## 2.5.Системы электроснабжения Новопокровского  сельсовета

Электроснабжение в с. Новопокровка, д.Минино, пос.Трактовый осуществляется от ТП г. Татарска. В д.Ивановка, ст. Кабаклы электроснабжение осуществляется от ТП ОАО «Российские железные дороги»

В с. Новопокровка, д.Минино, пос.Трактовый установлены 6 ТП-10/0,4 кВ, в д.Ивановка и на ст.Кабаклы установлены 3 ТП- 10/0,4 кВ.

Электроэнергия по населённым пунктам распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, запитанных по радиальным и воздушным линиям. Линии выполнены, в основном, проводами марки А и АС сечением 35 – 120 мм2 на деревянных опорах с ж/6 приставками.

Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению подразделяются на закрытые с кабельными и воздушными вводами, проходные и тупиковые. Состояние ТП – удовлетворительное, процент нагрузки имеется.

В настоящее время в системе электроснабжения существует следующая проблема:

1.  Состояние 50% всех сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса.

## 2.6. Система  теплоснабжения Новопокровского сельсовета

На территории села Новопокровка расположено две котельных: по ул. Центральная, 2 и по ул. Зелёная, 32 .

Схема теплоснабжения – открытая, двухтрубная.

Вид топлива – уголь.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 1,2 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет – 14,9%. Расчётный размер санитарно - защитной зоны, установленной СЭС от источника тепла – 50 м.

Продолжительность отопительного периода характеризуется числом дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8 0С и ниже, а температура отопительного периода, как средняя за этот период.

Продолжительность отопительного периода составляет 240 дней, температура отопительного периода – минус 8,7 0С. Климат в селе Новопокровка – резко-континентальный, умеренно - холодный.

На территории Новопокровского сельсовета оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие: муниципальное унитарное предприятие «Новомихайловское» по Оказанию Услуг Населению.

# Источники тепла

Производственно-отопительные котельные состоят из 4 водогрейных котлов КВр-1,35; КВ-0,8; КВзр-0,3- 2 шт . Установленная мощность котельных 2,75 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 1840 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения Новопокровского сельсовета является уголь. Потребность угля в год -  650 тонн.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Новомихайловское» по ОУН, устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2012 году тариф  на производство тепловой энергии составил  1534,6 руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в 4-ре многоквартирных дома и 5-ть зданий бюджетной сферы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

# Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1975 году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 1200 метров.  Средний диаметр труб -100 мм.

В 2012 году было отпущено в тепловую сеть – 1840 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется с двумя приборами учёта. Схема теплоснабжения состоит из двух систем. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ  тепловых сетей составляет свыше 52 %. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 1 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 2 час.

2.7.  Система водоснабжения Новопокровского сельсовета

Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время на территории администрации Новопокровского сельсовета действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением содержания железа 3,52-5,5, при норме 0,3 мг/л.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 3 скважины, глубина которых находится в промежутке от 8 до 25 м, с общим водоотбором 80,3 куб.м./сут.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети  тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей всего составляет 8,6 км, а именно в с.Новопокровка- 3,7 км, д.Минино-  1,2 км, д.Ивановка- 1,9 км, ст.Кабаклы- 1,8 км. В пос.Трактовый водоснабжение отсутствует.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84  таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход

Расход водопотребления жилым фондом составляет 36 куб.м./сутки.

Расход водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения составляет 4,6 куб.м./сутки.

Характеристика существующих скважин.

| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глу-бина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Произво-дительность, м3/сут | Марка насоса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Новопокровка, ул. Байдукова | МУП «Новопокровское» по ОУН, ул. Центральная,4 | 86 «Г» | 1218 | нет | 1970 | с.Новопокровка | 240 | ЭЦВ-6-10-110 | Имеется огражде-ние |
| 2 | д.Ивановка, ул. Школьная | МУП «Новопокровское» по ОУН, ул. Центральная,4 | Н-01817 | 1250 | нет | 1977 | д. Ивановка | 240 | ЭЦВ-6,5-85 |  |
| 3 | Д.Минино | МУП «Новопокровское» по ОУН, ул. Центральная,4 | 130 «Г» | 1200 | нет | 1971 | д. Минино | 24 | ЭЦВ-6-10-110 |  |

На территории  Новопокровского  сельсовета  водоснабжение осуществляет МУП «Новопокровское» по ОУН.  Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Система водоснабжения администрации Новопокровского сельсовета - это 3  водозаборные поземные скважины  общей производительностью 504 куб. м. в сутки, протяженность водопровода – 8,6 км. В 2011 заменено 200 п.м.  водопровода в с.Новопокровка общей стоимостью 180,0 тыс.руб.,   приборов учета нет- на  котельных, жилых домах и прочих потребителей. Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции  до потребителей.

Большие проблемы с водоснабжением в с. Новопокровка по ул. Юбилейной -  отсутствие закольцованного водоснабжения,  население  пользуется водой из самостоятельно  пробуренных  скважин .

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная  модернизация системы водоснабжения: замена водопроводных сетей на ул.Юбилейная, протяженностью 1000 метров, установка закольцованного водоснабжения с ул.Юбилейной до ул. Зелёной по обводной дороге.

В 2012 году было добыто 22,1 тыс.куб.м. Потребление воды осуществляется без приборов учета.

Основными потребителями являются:

- бюджетные организации – 2,6 тыс. куб.м,

-    бесхозяйственные учреждения- 3,7

- население – 13,2 тыс. куб.м.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик  установленного  оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Новопокровского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические проблемы:

-         содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-  отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

- отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические проблемы:

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Новопокровского сельсовета.

Система канализования в населенных пунктах Новопокровского сельсовета отсутствует.  Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом  вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.  Коммунальная техника на предприятии МУП «Новопокровское» по ОУН отсутствует. Предприятие арендует технику.

  - 2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Новопокровского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время  администрацией  проведено энергетическое обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что МУП «Новопокровское» по ОУН и МУП «Новомихайловское» по ОУН присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3.     Социальные проблемы. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-    неудовлетворительное качество услуг по теплоснабжению;

-    высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Прогноз динамики численности населения

Генеральным планом запланировано изменение функционального назначения отдельных прилегающих к селу  Новопокровка территорий и включение их в границы населённого пункта.

Реализация мероприятий по увеличению площади  позволит обеспечить дополнительный прирост численности населения. Расчёт численности населения произведён согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при соблюдении следующих условий:

- сохранение существующих типов жилой застройки;

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1000 кв.м..

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию пространственного развития села Новопокровка расчётная численность населения составит около 938 человек к 2022 г., около 1188 человек – к 2032 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Новопокровского сельсовета в течение расчётного срока является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2032 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения администрации Новопокровского сельсовета

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Доля населения моложе трудоспособного возраста, % | 20,7 | 25,6 | 42,7 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,2 | 60,1 | 68,4 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,1 | 26,2 | 33,5 |

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Генеральным планом Новопокровского сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной жилой застройки с целью  создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит в северо-западном и юго-западном направлениях и обеспечено за счёт освобождения территорий занятых производственными сооружениями с высоким процентом износа и свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

Общая площадь жилищного фонда администрации Новопокровского сельсовета составила на начало 2013 г. 12,4 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда – 17,2 кв. м. на человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 23 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Объём убыли ветхого и аварийного жилого фонда определён состоянием жилого фонда и составит на первую очередь строительства 3,25 тыс. кв. м. общей площади.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 21,4 тыс. кв.м. общей площади на первую очередь и 32,1 тыс. кв. м. к 2032 г.

Общая площадь жилищного фонда составит :

- 33,8 тыс. кв. м – к 2022 г.,

- 65,9 тыс. кв. м – к 2032 г.

3.3Перечень планируемых объектов социальной сферы

Социальная инфраструктура призвана обеспечить необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определённой территории.

Село Новопокровка является центром сельсовета, а также центром социального и культурно-бытового обслуживания. По генеральному плану  рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Существующий уровень обслуживания населения не соответствует по ряду показателей нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

Детское дошкольное учреждение насчитывает 14 мест, что составляет лишь 21% от требуемой нормы. Эксплуатация детского сада позволит обеспечить население местами в дошкольном образовательном учреждении на 100%.

В течении расчётного срока рекомендуется увеличение мощности общеобразовательной школы до 30 мест. Мощность рассчитана с учётом обслуживания учащихся деревни Минино и деревни Ивановка, ст.Кабаклы.

Рекомендуется расширение существующей врачебной амбулатории и размещение аптеки в населённом пункте.

Для удовлетворения потребности населения в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных залах общего пользования планируется строительство спортивного комплекса.

Также в соответствии с нормами рекомендуется реконструкция дома культуры с увеличением посетительских мест до 450.

Предусмотрено увеличение площадей магазинов продовольственных товаров, строительство предприятий общественного питания и бытового обслуживания, прачечной, а также организация одной операционной кассы сберегательного банка.

3.4. Перспективы развития теплоснабжения

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Новопокровского сельсовета

Протяженность тепловых сетей  котельных составляет 1,2 км. По данным бухгалтерского учета, износ тепловых сетей составляет 52%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить   мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей. При строительстве тепловых сетей необходимо применять современные материалы и технологии. Ввиду близкого к поверхности расположения грунтовых вод, способ прокладки принять в основном надземный. Данные работы планируется произвести в 2016, 2017 гг.

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения, индивидуальных котлах, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от газоводонагревателей.

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии (протяженность – 1200 п.м.) на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом. 
Также необходимо предусмотреть снабжение котельной  резервным источником э/питания, на случай аварийной ситуации в электроснабжении.

3.5. Перспектива развития системы водоснабжения.

Водопроводная сеть села Новопокровка запроектирована из полиэтиленовых труб.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для охраны подземных источников водоснабжения намечается создать зоны строгого режима и зоны ограничений, где строительство, возможно, осуществлять только с разрешения органов потребнадзора.

На первую очередь:

- для обеспечения населения новой жилой застройки требуемым количеством питьевой воды предлагается бурение новых глубоководных скважин;

- для улучшения качества подаваемой воды предлагается замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые;

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

- установка станции обезжелезивания;

- для повышения надёжности работы сети предлагается предусмотреть её закольцовку.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Суммарное водопотребление по Новопокровскому сельсовету приведено по данным генерального плана МО.

Суммарный расход воды

| № п./п. | Наименование расходов | Суммарный расход воды, м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | 42,1 | 82,7 |
| 2 | Расход воды объектами социально-бытового назначения | 4,6 | 12,7 |
| 3 | Расход воды на поливочные нужды | 33,6 | 58,6 |
| ИТОГО |  | 80,3 | 154,0 |

3.6. Перспективы развития системы водоотведения

Проектом в селе Новопокровка предлагается на расчётный срок локальные очистные сооружения для всех культурно-бытовых зданий, канализование новой жилой застройки. Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой застройки приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Нормы отведения сточных вод от сельскохозяйственных комплексов и промпредприятий приняты на основании технологий этих предприятий и по данным эксплуатации аналогичных объектов.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС» и имеют ряд преимуществ:

незаменима в местах, где отсутствует центральная канализация;

обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Отличительные особенности установок очистки сточных вод модельного ряда ЮБАС:

- высокая степень очистки (до 98%);

- разрешён сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

- длительная сохранность биомассы при периодической эксплуатации;

- отсутствие запахов при работе;

- простота в обслуживании;

- абсолютная водонепроницаемость корпуса установки;

- высокая механическая прочность;

- отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов;

- длительный срок эксплуатации (более 50 лет);

- малая энергоемкость.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им .А.Н. Сысина (отчёт N 3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским экологическим и санитарно-эпидемиологическим надзорам, рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учётом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮБАС имеют широкую область применения, начиная от индивидуального использования и заканчивая типовыми модулями, способными перерабатывать объёмы до 1000 куб. м. в сутки, обслуживая целые посёлки или микрорайоны. Помимо разницы в объёмах производительности, станцию ЮБАС можно подобрать для различных требований по степени очистки сточных вод, условий работы и точки сброса.

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

## 3.7. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Расчётные электрические нагрузки определены по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для посёлков и сельских поселений данный показатель принят в размере 950 кВт/ч (применительно – не оборудованные стационарными электроплитами) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100 ч/год. Удельная максимальная нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 кВт. Приведённые укрупнённые нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрическая нагрузка всего нового жилого фонда и комплекса общественных зданий составляет:

| Существующая нагрузка, кВт | Расчётное количество жителей (прирост), чел |  | Электрические нагрузки (прирост), кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-очередь | Расчётный срок | 1-очередь | Расчётный срок |
| 902,44 | 701 | 998 | 103,04 | 229,54 |

Для электроснабжения жилых застроек и объектов соцкультбыта  планируется строительство новых трансформаторных подстанций, прокладка кабельных линий на напряжение 10 кВ и воздушных линий на напряжение 0,4 кВ. Местоположение новых ТП, трасс питающих и распределительных сетей будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

3.8  Перспективы развития газоснабжения.

В основе энергообеспеченности села Новопокровка заложена газификация. Это заложено во всех инженерных расчётах: газовыми плитами предусмотрено оснащение жилых домов; индивидуальные автоматизированные системы отопления и горячего водоснабжения домов будут работать на газе.

Источник газоснабжения - существующая ГРС г.Татарска Новосибирской области. Газопровод высокого давления (Раб. До 7 кгс/кв. см). К газопроводам высокого давления подключаются 7 ГРПШ.  В 2013 году предполагается строительство внутрипоселенческих сетей газоснабжения высокого и низкого давления общей протяженностью 44,0 км.

Определение расходов газа

Расчеты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

- средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 250-280 куб. м.;

- на автономное отопление жилых домов – 900-1100 куб. м.

Таблица 3.9.4-1.

|  | Годовой расход газа, м3/год |  | Часовой расход газа, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население | 941,8 | 1219,9 | 1 497 | 1 833 |
| Соцкультбыт | 45,3 | 79,5 | 53,2 | 53,2 |
| ИТОГО: | 987,1 | 1299,4 | 1 550,2 | 1 886,2 |

| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. | Ключевые показатели |  | Базовый период 2011 г. |  |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013г. | 2014 г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017-2025 гг. |  |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  | % | не более 22 |  | 12,68 |  |  | 12,16 |  | 11,88 | 11,41 |  | 10,75 |  | 10,29 |  | 9,82 |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  |  |  | руб. |  |  | 906,63 |  |  | 951,96 |  | 999,56 | 1049,54 |  | 1102,01 |  | 1157,12 |  | 1214,97 |  |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения |  |  |  | руб. |  |  | 7147,00 |  |  | 7827,00 |  | 9045,0 | 9195,80 |  | 10254,00 |  | 11242,00 |  | 12366,20 |  |
| А.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |  | % | не ниже 95 |  | 92,35 |  |  | 93,23 |  | 94,12 | 95,01 |  | 95,92 |  | 96,83 |  | 97,76 |  |
|  | Объем средств, собранных за услуги |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4627,80 |  |  | 4905,47 |  | 5199,80 | 5511,78 |  | 5842,49 |  | 6193,04 |  | 6564,62 |  |
|  | Объем начисленных средств за услуги |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5011,10 |  |  | 5261,66 |  | 5524,74 | 5800,97 |  | 6091,02 |  | 6395,57 |  | 6715,35 |  |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | ед./км | не более 0,6 |  | 2,20 |  |  | 1,46 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | количество аварий |  |  |  | ед. |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Протяженность тепловых сетей |  |  |  | км |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | ед./км | не более 0,6 |  | 1,38 |  |  | 1,38 |  | 1,38 | 1,38 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,46 |  |
|  | количество аварий |  |  |  | ед. |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Протяженность водопроводных сетей |  |  |  | км |  |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  | 9,6 |  |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | час/чел. |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,45 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  |  |  | час. |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  |  |  | чел. |  |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | 105,00 | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  |  | чел. |  |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | 105,00 | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  |  | чел. |  |  | 1001,00 |  |  | 1008,00 |  | 1012,00 | 1021,00 |  | 1025,00 |  | 1033,00 |  | 1042,00 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | час/чел. |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,88 | 4,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  |  |  | час. |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 8,00 |  | 5,00 |  | 6,00 |  | 3,0 |  |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения |  |  |  | чел. |  |  | 177,0 |  |  | 177,0 |  | 177,0 | 193,0 |  | 202,0 |  | 207,0 |  | 213,0 |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  |  | чел. |  |  | 115,00 |  |  | 115,00 |  | 115,00 | 115,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  |  | чел. |  |  | 1001,00 |  |  | 1008,00 |  | 1012,00 | 1021,00 |  | 1025,00 |  | 1033,00 |  | 1042,00 |  |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | час/день |  |  | 23,87 |  |  | 23,87 |  | 23,97 | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  |  | час. |  |  | 5490,00 |  |  | 5490,00 |  | 5514,00 | 5520,00 |  | 5520,00 |  | 5520,00 |  | 5520,00 |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  |  |  | дней |  |  | 230,00 |  |  | 230,00 |  | 230,00 | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  | 230,00 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | час/день |  |  | 23,77 |  |  | 23,77 |  | 23,77 | 23,77 |  | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  |  | час. |  |  | 8675,00 |  |  | 8675,00 |  | 8675,00 | 8675,00 |  | 8760,00 |  | 8760,00 |  | 8760,00 |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  |  |  | дней |  |  | 365,00 |  |  | 365,00 |  | 365,00 | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 365,00 |  |
| В.4 | Уровень потерь |  |  |  | % | не более 5% на постр. Сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  | 14,10 |  |  | 14,10 |  | 4,24 | 4,24 |  | 4,24 |  | 4,24 |  | 4,24 |  |
|  | Объем потерь |  |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,435 |  |  | 0,435 |  | 0,131 | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  |
|  | Объем отпуска в сеть |  |  |  | тыс. Гкал |  |  | 3,086 |  |  | 3,086 |  | 3,086 | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  | 3,086 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | % |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  |
|  | Объем потерь |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,02 | 4,02 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  | Объем отпуска в сеть |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 40,24 |  |  | 40,24 |  | 40,24 | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  |
| В.5 | Коэффициент потерь |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | Гкал/км |  |  | 316,59 |  |  | 316,59 |  | 95,34 | 95,34 |  | 95,34 |  | 95,34 |  | 95,34 |  |
|  | Объем потерь |  |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,435 |  |  | 0,435 |  | 0,131 | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  |
|  | Протяженность сетей |  |  |  | км |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | м3/км |  |  | 189,40 |  |  | 189,40 |  | 287,90 | 280,30 |  | 272,70 |  | 265,20 |  | 257,60 |  |
|  | Объем потерь |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,02 | 4,02 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  | Протяженность сетей |  |  |  | км |  |  | 6,50 |  |  | 6,50 |  | 6,50 | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  | 6,50 |  |
| В.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 3,32 |  |  | 3,32 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Объем потерь |  |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,435 |  |  | 0,435 |  | 0,131 | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  | 0,131 |  |
|  | Объем потерь нормативный |  |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 1,10 | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,95 |  | 0,90 |  |
|  | Объем потерь |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,02 | 4,02 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
|  | Объем потерь нормативный |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  | 79,1 |  |  | 79,1 |  | 79,1 | 79,1 |  | 79,1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | км |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Общая протяженность сетей |  |  |  | км |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | % |  |  | 83,7 |  |  | 83,7 |  | 83,7 | 75,5 |  | 41,8 |  | 31,3 |  | 0,00 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | км |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  | 7,2 | 6,5 |  | 3,6 |  | 2,7 |  | 0,00 |  |
|  | Общая протяженность сетей |  |  |  | км |  |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 |  |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | % |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 40,00 | 4,00 |  | 8,00 |  | 12,00 |  | 16,00 |  |
|  | Фактический срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  | 43,00 |  |  | 43,00 |  | 10,00 | 1,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 4,00 |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  |  | лет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  | % |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Фактический срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  | 27,00 |  |  | 27,00 |  | 27,00 | 27,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  |  |  | лет |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  |  | лет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  | % | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  | 10,3 | 10,2 |  | 10,2 |  | 10,1 |  | 10,0 |  |
|  |  | Численность населения, получающего услугу |  |  | чел. |  |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | 105,00 | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  |
|  |  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1001,00 |  |  | 1008,00 |  | 1012,00 | 1021,00 |  | 1025,00 |  | 1033,00 |  | 1042,00 |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 17,6 |  |  | 17,6 |  | 17,6 | 18,9 |  | 19,7 |  | 20,0 |  | 20,4 |  |
|  |  | Численность населения, получающего услугу |  |  | чел. |  |  | 177,00 |  |  | 177,00 |  | 177,00 | 193,00 |  | 202,00 |  | 207,00 |  | 213,00 |  |
|  |  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1001,00 |  |  | 1008,00 |  | 1012,00 | 1021,00 |  | 1025,00 |  | 1033,00 |  | 1042,00 |  |
| С.3 |  | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  | Гкал/чел |  |  | 10,55 |  |  | 10,55 |  | 10,55 | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  |
|  |  | Объем реализации услуг населени. |  |  | Тыс. Гкал |  |  | 2,43 |  |  | 2,43 |  | 2,43 | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  | 2,43 |  |
|  |  | Численность населения, получающего услуги |  |  | чел. |  |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | 105,00 | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | 105,00 |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  | м3/чел |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |  | 7,4 | 6,8 |  | 6,5 |  | 6,3 |  | 6,1 |  |
|  |  | Объем реализации услуг населени. |  |  | тыс. м3 |  |  | 13,2 |  |  | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  | 13,2 |  |
|  |  | Численность населения, получающего услуги |  |  | чел. |  |  | 177,00 |  |  | 177,00 |  | 177,00 | 193,00 |  | 202,00 |  | 207,00 |  | 213,00 |  |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кг.у.т./Гкал | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) |  | 274,00 |  |  | 274,00 |  | 174,22 | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |
| Д.2 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  |  | снижение |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Фактический удельныйрасход топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 274,00 |  |  | 274,00 |  | 174,22 | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |
|  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 183,15 |  |  | 183,15 |  | 174,22 | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |
| Д.3 | Эффективность использования воды |  |  |  | м3/Гкал | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.4 | Коэффициент соотношенияфактического расхода воды с нормативным |  |  |  |  | снижение |  | 1,43 |  |  | 1,43 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | м3/Гкал |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |
|  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энегию |  |  |  | м3/Гкал |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |
| Д.5 | Эффективность использования электроэнергии |  |  |  | кВт/Гкал | не более 25 |  | 39,60 |  |  | 39,60 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |
| Д.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  |  |  | кВтч/Гкал | снижение |  | 1,58 |  |  | 1,58 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию |  |  |  | кВтч/Гкал |  |  | 39,60 |  |  | 39,60 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |
|  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию |  |  |  | кВТч/Гкал |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |
| Д.7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  |  | кВтч/м3 | не более 0,8 |  | 2,07 |  |  | 2,07 |  | 2,07 | 2,07 |  | 0,80 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |
|  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  |  |  | тыс. кВтч |  |  | 83,20 |  |  | 83,20 |  | 83,20 | 83,20 |  | 32,19 |  | 32,19 |  | 32,19 |  |
|  | Объем производства и транспортировки воды |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 40,24 |  |  | 40,24 |  | 40,24 | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  | 40,24 |  |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  |  |  | % | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 93,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,97 |  | 1,80 | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 1,94 |  |  | 1,94 |  | 1,94 | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  | 1,94 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 72,20 | 72,70 |  | 73,20 |  | 73,40 |  | 75,00 |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  |  | тыс. м3 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 72,20 | 72,70 |  | 73,20 |  | 73,40 |  | 75,00 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  |  | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 | Всего инвестиций за период |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 800,0 |  |  | 900,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 550,00 |  | 0,00 |  |
| Ж.1.2 | Привлеченные средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.1 | Кредиты банков |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.3 | Бюджетные средства, из них |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 800,0 |  |  | 900,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | МБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 550,00 |  | 0,00 |  |
| Ж.1.2.4 | Средства внебюджетных источников |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Ж.1.2.5 | Прочие средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.1 | Всего инвестиций за период |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 180,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 320,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Ж.2.2 | Привлеченные средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.1 | Кредиты банков |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.3 | Бюджетные средства, из них |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.4 | Средства внебюджетных источников |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.5 | Прочие средства |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Новопокровского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем. источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Замена котельного оборудования в котельной в с.Новопокровка, ул.Зелёная 32 | шт. | 2 | 800,0 | 2011г. | ОБ-800,0т.р. |
| 22. | Замена котельного оборудования в котельной в с.Новопокровка, ул.Центральная, 2 | шт. | 1 | 900,0 | 2012г. | ОБ-900,0т.р. |
| 3. | Переход на локальные котельные в с.Новопокровка | шт | 2 | 550,0 | 2016г. | МБ – 550,0 т.р. |
|  | ИТОГО |  |  | 2250,0 |  | ОБ-1700,0т.р. МБ – 550,0 т.р. |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Новопокровского сельсовета Татарского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 89 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 75,5%.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Новопокровского сельсовета

Табл. 5.2

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена водопроводной сети в с.Новопокровка | П.м. | 200 | 180,0 | 2011 г. | ОБ-180,0 т.р. |
| 2. | Закольцовка системы водоснабжения в с.Новопокровка от ул. Юбилейной до ул. Зелёной по обводной | П.м | 500 | 320,0 | 2015 г. | МБ- 200,0 т.р. ВБИ – 120,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 500,0 |  | МБ- 200,0 т.р. ОБ- 180,0 т.р. ВБИ – 120,0 т.р. |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (90%);

-повысить надежность водоснабжения (91%);

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды (64,3%);

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (91%).

## 5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Новопокровского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

табл. 5.3.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мусоровоза | шт | 1 | 1600,0 | 2019 г. | ОБ – 1600,0 |
| 2 | Приобретение мусоросборников | шт | 5 | 50,0 | 2018 г. | МБ – 50,0 |
|  | Итого |  |  | 1650,0 |  | ОБ – 1600,0 МБ – 50,0 |

Исполнитель представленных мероприятий-  МУП «Новопокровское» по ОУН. Реализация мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние  территории Новопокровского сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

## 5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Новопокровского сельсовета

табл. 5.4

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление канализационных колодцев и выгребов |  | Шт. |  | 400,0 | 2017-2025 | МБ- 400,0 |
|  | Итого |  |  |  | 400,0 | 2017-2025 | МБ – 400,0 |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние  территории Новопокровского сельсовета.

## 5.5 Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения на территории Новопокровского сельсовета

табл. 5.5

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение села Новопокровка Татарского района Новосибирской области | П.м. | 22 000,0 | 50 000,0 | 2016 г. | Об – 50 000,0; |
|  | Итого |  |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

### 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 47%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 69%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 78%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2025 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2025гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 45,09 | 49,60 | 54,56 | 60,01 | 66,02 | 72,62 | 79,88 |
| Холодное водоснабжение | 3,69 | 4,06 | 4,46 | 4,91 | 5,40 | 5,94 | 6,54 |
| Вывоз ЖБО | 7,26 | 7,99 | 8,78 | 9,66 | 10,63 | 11,69 | 12,86 |
| Электроснабжение | 5,09 | 5,60 | 6,16 | 6,77 | 7,45 | 8,20 | 9,02 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 61,13 | 61,64 | 67,81 | 74,59 | 82,05 | 90,25 | 99,28 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.2

|  | Базовый период | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 906,63 | 996,96 | 1254,56 | 1534,64 | 1569,01 | 1621,12 | 1752,97 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2011-2013 гг |  | 2014-2016гг |  | 2017-2025гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице 6.1.  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таб. 6.4

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 800,0 | 900,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 550,0 |  |  |  |  |  | 550,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 2250,0 | 800,0 | 900,0 |  |  |  | 550,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |
| Всего по годам | 500,0 | 180,0 |  |  |  | 320,0 |  |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1600,0 |  |  |  |  |  | 1600,00 |
| Местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 1650,0 |  |  |  |  |  | 1650,0 |
| Вывоз и очистка жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 50000,0 |  |  |  |  |  | 50000,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 50000,0 |  |  |  |  |  | 50000,0 |
| Всего по программе | 54800,0 | 980,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 52600,0 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 54800,0 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета–  53480,0 тыс.руб. (97,5%), средства местного бюджета – 1200,0 тыс.руб.(2,1%) и внебюджетные средства – 120,0 тыс.руб. (0,4%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Новопокровского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Татарского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Новопокровского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Новопокровского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Новопокровского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Новопокровского сельсовета за прошедший финансовый год.